АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОТЫРЫШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2011г                                                                                                     №101

Об утверждении Регламента содержания улично-дорожной сети Новотырышкинского сельсовета

В целях обеспечения нормальных условий функционирования  улично-дорожной   сети  на территории Новотырышкинского сельсовета, в соответствии с территориальными нормативами на  содержание   улично-дорожной   сети  в Новотырышкинском сельсовете, утвержденными Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Утвердить Регламент содержания улично-дорожной сети Новотырышкинского сельсовета (Приложение).

  - Данное постановление опубликовать в газете «Бюллетень Новотырышкинского сельсовета.

  - Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Глава новотырышкинсокго сельсовета                                       А.Н.Прокопович

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Администрацией

Новотырышкинсокго сельсовета

От 08.-8.2011 №101

Регламент

содержания улично-дорожной сети Новотырышкинского сельсовета

- Общие положения

Регламент содержания улично-дорожной сети Новотырышкинского сельсовета (далее по тексту - Регламент) является ведомственным нормативным документом, который определяет порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства сельской улично-дорожной сети.

Развитие сети дорог с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства требует повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию сельских территорий.

Механизированная уборка сельских дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту сельских дорог и приземных слоев воздуха, а так же текущий ремонт дорожных одежд.

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы:

- предотвращение снежно-ледяных образований;

- удаление снега и скола;

- предотвращение зимней скользкости.

Своевременное выполнение вышеуказанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Работы по механизированной уборке выполняют дорожно-эксплуатационные учреждения, которые обеспечивают своевременное и качественное выполнение установленных объемов работ.

2. Основные понятия и термины

2.1. Улично-дорожная сеть - совокупность, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны, тротуары, наружное освещение и другие элементы благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов, путепроводов,).

2.2. Содержание сельских  дорог, улиц и проездов - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.3. Санитарное содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по летней и зимней уборке улично-дорожной сети.

2.4. Техническое содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства улично-дорожной сети и поддержанию их эстетичного вида.

2.5. Эксплуатационное состояние сельских   дорог, улиц и проездов - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

2.6. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.7. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.8. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов городских магистралей, дорог, улиц и проездов, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

2.9. Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки сельских дорог, улиц и проездов.

2.10. Лотковая часть улиц и дорог - элемент дороги, предназначенный для временного накопления воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления.

3. Санитарное содержание улично-дорожной сети

3.1. Организация работ.

Распоряжением Главы Новотырышкинского сельсовета утверждаются Перечни улиц,   проездов, тротуаров и т.д., подлежащих уборке в летний и зимний периоды, закрепленных за каждым дорожно-эксплуатационным учреждением.

Организация работ по текущему содержанию, особенно в зимний период, должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции. Обслуживаемый участок разбивается на маршруты механизированной уборки, определяется очередность уборки дорог в зависимости от их классификации, определяется необходимое количество уборочной техники.

3.2. Летняя уборка улично-дорожной сети.

Основной задачей летней уборки а/дорог является удаление загрязнений, скапливающихся на проезжей части. Эти загрязнения являются источником повышенной запыленности воздуха, а при  неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

Основными операциями летней уборки являются:

- подметание лотков и осевых участков дорог (подметально-уборочная машина);

- удаление грунтовых наносов (подметально-уборочные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы, ручная уборка).

Периодичность выполнения основных операций устанавливают в зависимости от классификации и значимости а/дороги в соответствии с таблицей № 1.

Таблица №1

Периодичность выполнения основных операций летней уборки а/дорог.

| Классификация а/дорог | операции |  |  |  |  |  | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мойка проезжей части | Мойка лотка | Подметание осевой (пр.часть) | Подметание лотка | Удаление грунтовых наносов | Полив |  |
| а/дороги | - | - | - | - | - | По необходимости для уменьшения запыленности |  |

Примечание: * В весенний период удаление грунтовых наносов проводят планово, по графику, по всем а/дорогам до их полного удаления.

3.2.1.Подметание.

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть связано с графиком работы подметально-уборочных машин.

Подметание лотков и проезжей части в дневное и ночное время планируется таким образом чтобы избежать работ в период наиболее интенсивного движения, учитывая особенности (ширину) каждой улицы и время (рабочие, выходные дни) выполнения работ.

3.2.2.Мойка и поливка.

Мойку проезжей части производить на улицах, имеющих твердое покрытие и водоприемные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды.

Мойку производить таким образом, чтобы загрязнения не попадали на тротуары и полосы зеленых насаждений.

Мойку а/дорог шириной до 12м выполняет одна машина по одному проходу в одну и другую сторону.

Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности движения (как правило в ночное время).

Полив производят на всех а/дорогах для создания микроклимата при t ↑25°C, а также на улицах, отличающихся повышенной запыленностью или недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, газонов, наличие грунтовых обочин и т.д.).

3.2.3.Удаление грунтовых наносов.

Межсезонные грунтовые наносы убирают при помощи фронтальных погрузчиков, вручную и с использованием подметально-уборочных машин с жесткими  лотковыми щетками.

Убранные грунтовые наносы вывозятся с использованием самосвальной техники с последующей зачисткой лотковой части а/дороги подметально-уборочной машиной.

3.3 Зимняя уборка улично-дорожной сети.

Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение бесперебойной работы сельского транспорта и безопасности его движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Основными операциями зимней уборки являются:

- сгребание и сметание снега (плужно-щеточные снегоочистители);

- скалывание уплотненного снега и льда (автогрейдера, скалыватели, рыхлители);

Периодичность выполнения основных операций устанавливается в зависимости от интенсивности снегопада и классификации улиц. Процесс снегоочистки предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку покрытий технологическими материалами, интервал, сгребание и сметание снега.

Выдержка – период от начала снегопада до внесения технологических материалов в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. Она должна полностью исключить возможность образования на дорожном покрытии снежно-ледяных накатов.

Распределение технологических материалов.

В период интенсивного снегопада (1-3 мм/ч) к распределению материалов необходимо приступать через 15-20 минут после начала снегопада. При слабом снегопаде (0,5-1 мм/ч) распределение материалов следует начинать через 30-45 минут после начала снегопада. Обработку покрытия следует производить в максимально короткие сроки. Возможна так же предварительная обработка покрытий технологическими материалами при предупреждении (метеослужбой)

о приближающемся снегопаде.

Обработка проезжей части осуществляется в соответствии с маршрутными картами по очередям.

В 1-ю очередь - спуски-подъемы, кривые малого радиуса, мосты (путепроводы) и подходы к ним.

Во 2-ю очередь - дороги сельского значения.

Усредненные нормы расхода технологических материалов приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Интенсивность снегопада, мм/ч | Температура наружного воздуха | Химические реагенты г/м2 | ПСС г/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | t < - 10◦С | 80 - 100 | 250 - 300 |
|  | t > - 10◦С | 60 - 80 | 200 - 250 |
| 0,5-1 | t < - 10◦С | 40 - 60 | 150 - 200 |
|  | t > - 10◦С | 20 – 40 | 100 – 150 |

Сгребание и сметание снега.

Снег с дорожных покрытий следует удалять путем сгребания и подметания плужно-щеточными снегоочистителями. Технологические маршруты плужно-щеточных снегоочистителей должны (по возможности) совпадать с маршрутами распределителей технологических материалов и начинаться с улиц с наиболее интенсивным движением транспорта. Цикл сгребания и подметания снега с проезжей части (при продолжающемся снегопаде) повторяется с интервалом 2-6 часов, в зависимости от способа обработки (типа технологического материала), температура воздуха и интенсивности снегопада.

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание проезжей части плужно-щеточными снегоочистителями.

Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит от ширины проезжей части и типа плужно-щеточных машин (ширины захвата). Колонна плужно-щеточных снегоочистителей движется с перекрытием очищенной полосы на 0,5 - 1м от осевой линии к краю проезжей части, причем между двумя машинами должен быть разрыв (не менее 25м) для проезда спецмашин, оснащенных сигналом «сирена». При интенсивном снегопаде, для сокращения цикла работ,операцию снегоочистки можно ограничивать сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза.

При образовании на краю проезжей части значительного снежного вала после прохождения колонны плужно-щеточных снегоочистителей (скола после работы автогрейдерной техники) необходимо производить раздвигание вала на:

- перекрестках;

- остановках общественного транспорта (ООТ);

- пешеходных переходах;

Данный вид работ выполняется плужно-щеточными снегоочистителями на базе МТЗ, МКСМ-800, автогрейдерами в сроки, указанные в таблице № 3.

Таблица № 3

| Классификация дорог | Срок уборки, час | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Сельского значения | 8 | Данный вид работ на перекрестках, ООТ и пешеходных переходах выполняется после каждого цикла снегоочистки, на парковочных карманах и въездах-выездах – 1 раз в смену |

Перемещение (раздвигание) снежного вала осуществляется по ходу движения транспорта на расстояние:

- на перекрестках - 5-10м за перекресток с обеспечением треугольника видимости;

- на ООТ – на 15-20м;

- на пешеходных переходах – 1-2м;

Скалывание уплотненного снега и льда.

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а так же резкое изменение метеорологических условий может привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. С повышением температуры воздуха, увеличением интенсивности движения уплотненный снег превращается в лед, поэтому его необходимо удалять в кратчайшие сроки.

Удаления уплотненного снега, снежно-ледянных накатов, льда с проезжей и прилотковой части дорог осуществляется механизированным способом в следующем порядке:

1.Проезжую часть дополнительно обрабатывают технологическими материалами (химическими реагентами, ПСС) с увеличением норм обработки в зависимости от толщины наката.

2.Механическое скалывание автогрейдерами, скалывателями, рыхлителями производят через 3-5 часов.

3.Плужно-щеточными снегоочистителями образовавшийся скол удаляют на край проезжей части.

При необходимости цикл скалывания повторяют.

Запрещается:

- перемещение или выдвижение на проезжую часть   улиц и проездов снег, счищаемый с территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов,

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах,

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения,

вывоз грязного, засоленного снега и снега, собранного с территорий промышленных предприятий на "речные" снегоотвалы.

4. Техническое содержание улично-дорожной сети

4.1.Текущий ремонт дорожных одежд в летний период.

Текущий ремонт дорожных одежд выполняется в течение всего сезона при стабильных положительных температурах наружного воздуха в дневное и ночное время по двум основным направлениям:

- заделка просадок, ям, выбоин;

- заделка трещин.

Работы по текущему ремонту дорожных одежд планируются непосредственно перед началом сезона (с наступлением положительных температур). Составляются перечни дорог, подлежащих ремонту с указанием ориентировочных объемов и сроков выполнения работ.

Текущий ремонт подразделяется на:

- поддерживающий ремонт;

- плановый текущий ремонт.

4.2.Поддерживающий ремонт.

Проводится в межсезонный период с целью предупреждения дальнейшего разрушения дорожных одежд после зимнего периода до проведения планового текущего ремонта.

Работы проводятся асфальто-бетонной смесью или смесью щебня (песко-гравийной смесью) мелкой фракции с нефтебитумом. Заделка выбоин производится без обработки их нефтебитумом и зарубки с уплотнением виброплитой (тромбовкой).

4.3.Плановый текущий ремонт.

Плановый текущий ремонт проводится при наступлении стабильных положительных температурах наружного воздуха в дневное и ночное время и подразделяется на:

- «классический» текущий ремонт;

- ремонт мелких дефектов дорожных одежд струйно-инъекционным методом;

- заливка швов (трещин).

Работы проводятся в течение всего сезона в соответствии с утвержденными ДТиДБК перечнями дорог, подлежащих ремонту, соблюдением очередности и строгом соответствии с технологией выполнения работ (СНиП 2.05.02-85; 3.06.03-85; ВСН 24-88).