Уважаемые жители Колыванского района!

Печи имеются в большинстве домов и часто именно они становятся причиной пожаров. Жертвами печей и каминов чаще всего становятся новички, а люди с опытом проживания в сельских домах прекрасно знают как ими пользоваться. Во избежание бед пол вокруг печи или камина должен быть выстлан кирпичом или керамической плиткой. У печи должны быть: исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см без дефектов и прогаров. Печка-«буржуйка» обязательно должна стоять на листе металла, закрепленном на кирпичном основании. Вот основные  причины возникновения пожаров от печного отопления:

- Воздействие топочных газов и искр на горючие конструкции строений через трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов. Причиной появления трещин труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах.

- Несоблюдение строительных норм и правил. Загорание происходит в местах соприкосновения горючих строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру; из-за недостаточной толщины стенок печей или дымоходов; из-за отсутствия или занижения размеров противопожарных разделок и отсутствия отступок; в результате перекала печей.

- От соприкосновения горючих предметов (мебели, белья, одежды) и материалов (дров, торфа и т. п.) с перегретыми и неисправными частями печей.

- От воздействия теплоты открытого пламени через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия, от раскаленных топочных и поддувальных дверок.

- В результате применения для растапливания печей горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

- От выпадения углей горящего топлива и раскаленных искр из незакрытой топки и попадание их на горючие предметы.

В связи с этим владельцы должны уделять пристальное внимание устройству печей и соблюдению требований пожарной безопасности.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство печей отвечало соответствующим требованиям пожарной безопасности. Соблюдение элементарных правила эксплуатации печи поможет вам избежать пожара:

- перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода (удалить сажу, если надо - отремонтировать, заделать трещины и побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли);

- не оставлять печь во время топки без наблюдения;

- не оставлять без надзора малолетних детей в комнате, где топится печь;

- топить печь два-три раза в день не более 1,5 час., в один раз;

- у печей нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать белье и размещать горючие материалы;

- нельзя применять для растапливания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Это помимо всего может привести к ожогам;

- нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений;

- мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 50 см от топящейся печи.

Государственный инспектор по пожарному

надзору Колыванского района А.В. Поливанова